# Informace v souladu s REACH, článek 33 na základě

formátu bezpečnostního listu v souladu s 1907/2006 REACH

## Obecné informace

Pro zde uvedené výrobky není podle předpisu REACH nutné zhotovovat bezpečnostní list. Z tohoto důvodu se jedná o dobrovolné informace o výrobku, které jsou založené na bezpečnostním listu.

- Identifikace výrobku a výrobce

  - Identifikace výrobku

Název výrobku:	Modelové pěny EPS VFG 18, VFG 24 a

MB 20, MB 20 B1, MB 25, MB 30, MB 30 B1, MB 40 B1

  - Podstatné identifikované použití výrobku a nepovolené aplikace

Výrobek je určen pro zhotovení netrvalých modelů pro lití do plné formy v souladu se směrnicí VDI 3381 a směrnice VDG M4E. Dále pak pro výrobu prototypů, exponátů, skulptur, veletržních a architektonických modelů, scénických modelů a kulis.

  - Podrobné údaje o poskytovateli těchto informací

Výrobce/dodavatel:	NAFAB Foams GmbH Ulice/PO-Box	Schwarzer Weg 7-37 Znak země /PSČ/místo	D-53227 Bonn Telefon:	+49 (0)228 85054 130

Fax:	+49 (0) 228 85054 131

Email:	info@nafab-foams.de

## Možná nebezpečí

  - Klasifikace výrobku v souladu s nařízením (EG) č. 1272 / 2008 [CLP]. Podle kritérií GHS výrobek nevyžaduje klasifikaci

  - Prvky značení

Podle kritérií GHS výrobek nepodléhá povinnosti značení.

  - Jiná nebezpečí

Při použití v souladu s předmětem určení tento výrobek nepředstavuje žádné zvláštní nebezpečí pro člověka a životní prostředí.

## Klasifikace látky nebo směsi

Název:	Expandovaný polystyren

Synonyma:	Expandovaný polystyren, EPS, tuhá pěna EPS, polystyren - tuhá pěna, polystyrenová licí pěna, EPS modelová pěna

Polystyren

Obsah (W/W) > 98 %, číslo CAS: 9003-53-6

Číslo ES: vypuštění Věty H: vypuštěny

Pentan / Izopentan

Obsah (W/W) < 2 %

Index. číslo ES: 601-006-00-1

Značení podle směrnic ES: F+, Xn, N, R 12-65-66-67-51/53

Znění R vět, viz bod: Další informace

## Opatření první pomoci

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

## Opatření k potlačování požáru

  - Hasiva

Vhodná hasiva: Vodní mlha, pěna, suché hasicí prostředky

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:

Přímý proud vody

  - Zvláštní nebezpečí plynoucí z výrobku
Při požáru může výrobek uvolňovat následující produkty:

Výrobek je hořlavý. V případě požáru může dojít k tvorbě nebezpečných zplodin hoření nebo plynů. Saze, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, styren, bromovodík, alifatické uhlovodíky, plyny těžší než vzduch.

  - Pokyny pro potlačování požáru

Pobyt v nebezpečné oblasti je povolen pouze s úplným ochranným oděvem a ochranným dýchacím přístroj nezávislým na vzduchu prostředí

## Opatření v případě náhodného úniku

Žádné informace

## Manipulace a skladování

  - Bezpečnostní opatření pro bezpečné zacházení
Pokyny pro bezpečné zacházení

    - V oblastech, ve kterých se provádí práce, je zakázáno jíst, pít a kouřit

    - Po použití je nutné si umýt ruce

    - Zabraňte vzniku prachu; Nevdechujte prach

    - Nevdechujte výpary nebo výpary horkých výrobků

    - Při řezání tepelným drátem zajistěte dobré větrání

Pokyny pro protipožární ochranu a ochranu před explozí:

Při působení větších zdrojů zapálení, se vzniklá tavenina EPS dále ohřívá a pyrolyzuje. Výsledné plyny se vznítí a mohou tak přispět k šíření ohně.

Z bezpečnostních důvodů je nutné pěnu EPS udržovat v bezpečné vzdálenosti od zdrojů vznícení. Při pracích s otevřeným plamenem musí být připraven hasicí přístroj.

  - Podmínky pro bezpečné skladování včetně případné nekompatibility

    - Dodržujte teplotu skladování < 80°C

    - Dbejte na nekompatibilitu s rozpouštědly.

Při správném skladování nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

## Omezování a sledování expozice / Osobní ochranné prostředky

Mezní hodnoty expozice v souladu s TRGS 900 AGW: Při mechanickém zpracovávání tuhých pěn EPS, jako je frézování nebo broušení, je třeba dodržovat následující obecné mezní hodnoty prachu.

Obecný prachový limit:

- Alveolární frakce:	3 mg/m³

- Inhalovatelná frakce:	10 mg/m³

- Omezení špiček:	Faktor překročení 2(II)

Mezní hodnoty na pracovišti uvedené pod 8a)  8b) pro pentan a styren jsou předepsané hodnoty pro pentan a styren. To znamená, že je tyto hodnoty nutné zohlednit ve vztahu k výrobě desek. V tomto informačním listu slouží pouze k doplnění informací.

- Pentan / Izopentan

  - AGW:	1000 ml/m³

3000 mg/m³

  - Omezení špiček:	Faktor překročení 2(II)

- Styren

  - AGW:	20 ml/m³

86 mg/m³

  - Omezení špiček:	Faktor překročení 2(II)

Y – Látky, u nichž při dodržení mezní hodnoty na pracovišti (AWG) a biologické mezní hodnoty (BGW) nehrozí riziko poškození plodu.

- Údaje k osobním ochranným pomůckám

  - Ochrana dýchacího traktu:	Nutné při vzniku prachů. Filtr P1 (EN 143)

  - Ochrana očí:	není nutná

  - Ochrana rukou:	není nutná

- Údaje k pracovní hygieně

  - V oblasti používání nejezte, nepijte a nekuřte.

  - Po ukončení práce je nutné umýt obličej a ruky.

  - Pro preventivní ochranu pokožky Používejte přípravky na ochranu kůže podle doporučení profesních sdružení

Pokud se tuhé pěny EPS používají podle určení, budou tyto hodnoty výrazně nižší nebo nebudou uvedeny.

## Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství: pevné, uzavřená buněčná struktura

Forma:		bloky, desky, tvarovky, perly

Barva: 		bílé výrobky

Zápach: 		slabý zápach

pH: 		nevztahuje se

Teplota měknutí:	85°C – 100°C

Teplota varu: 	nevztahuje se

Teplota vznícení:	cca 450 °C

Bod vzplanutí:	cca 370 °C

Objemová hmotnost:	10 až 50 kg/m³

Rozpustnost: 	nerozpustný ve vodě; rozpustný v různých organických rozpouštědlech a aromatických uhlovodících

## Stabilita a reaktivita

Podmínky, kterým je třeba se vyhnout: Teploty > 100°C (teplota měknutí).

U teplot nad > 220°C dochází tepelnému rozkladu.

Při použití podle určení je výrobek stabilní a málo reaktivní.

Látky, kterým je třeba se vyhnout: Organická rozpouštědla, aromatické uhlovodíky

Nebezpečné produkty rozkladu: Viz kapitola 5

## Toxikologické údaje

Akutní toxicita: Údaje k akutní toxicitě nejsou k dispozici:

Subakutní až chronická toxicita: Údaje k subakutní až chronické toxicitě nejsou k dispozici:

Další údaje k toxicitě: V případě správného používání výrobku v souladu s určením nebyly dosud nepříznivé účinky zjištěny.

## Ekologické informace

Ekotoxicita: Není znám žádný toxický účinek v oblasti rozpustnosti ve vodě

Persistence a odbouratelnost: Výrobek není biologicky odbouratelný a je nerozpustný ve vodě.

Bioakumulační potenciál: Vzhledem ke konzistenci a nerozpustnosti výrobku ve vodě není biologická disponibilita pravděpodobná.

Dodatečné pokyny:

Na základě dostupných informací nejsou negativní ekologické účinky známy. Výrobek je chemicky neutrální, nerozpustný ve vodě a neprodukuje žádné látky rozpustné ve vodě. Výrobek z hlediska ekologických rizik nelze klasifikovat.

## Pokyny k likvidaci

Výrobek: Tuhá pěna EPS může být znovu zapracovávaná jako materiál, surovina nebo termálně. Při likvidaci odpadu je nutno dodržovat předpisy a zákony příslušných zemí. Likvidace přes specializované firmy a zpracování v spalovnách odpadů je možná bez jakýchkoliv problémů. V souladu se směrnicí 2000/532/EG a nařízením o seznamu odpadů (AVV) je tuhá pěna EPS zařazena do skupiny stavebních a demoličních odpadů. Tuhé pěny EPS nejsou klasifikované jako zvláštní odpady.

Katalogové číslo odpadu v souladu s nařízením o seznamu odpadů:

17 06 04 – Izolační materiály s výjimkou materiálů

Balení výrobků: Balení musí být zlikvidováno v souladu s příslušnými místními předpisy nebo znovu systémově využito. Úplně vyprázdněné obaly lze postoupit k recyklaci.

## Údaje k transportu

Ve smyslu předpisů o transportu se nejedná o nebezpečný náklad.

## Právní předpisy

- Značení v souladu se směrnicí EU: Symboly: ---

Věty R: ---

Věty S: ---

- Národní předpisy:

  - Vyhláška o nebezpečných látkách:	Příloha IV č. 22, 3. Odstavec: všeobecná ochranná opatření

  - TRGS 500  Ochranná opatření: Minimální standardy.

  - BGV A1	Všeobecné předpisy

  - BGR 189	Použití ochranných oděvů

  - BGR 190	Pravidla k používání dýchacích přístrojů

  - BGR 192	Pravidla pro používání ochrany zraku a obličeje

  - BGR 195	Pravidla pro používání ochranných rukavic

  - BGR 197	Pravidla pro ochranu kůže

  - Směrnice M 054 BG Chemie: Styren a přípravky obsahující styren

- Třída ohrožení vody: není nebezpečný pro vodu

## Další informace

Znění všech vět R viz bod:  Složení/informace o složkách

12	Vysoce vznětlivý

51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 	prostředí.

- Zdraví škodlivý, může při pozření způsobit poškození plic

- Opakovaný kontakt může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

- Páry mohou způsobit ospalost a závratě

Jiné pokyny

Informace uvedené v tomto informačním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují výrobek s ohledem na bezpečnostní požadavky.

Informace nepředstavují záruku vlastností a jakosti výrobků.

Uživatel našich výrobků na vlastní odpovědnost povinen dodržovat stávající zákony a předpisy a dále veškerá ochranná práva.

Přehled celého sortimentu pěn EPS naleznete na

## www.nafab-foams.de

Informace uvedené v tomto výtisku jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Záruka na určité vlastnosti nebo pro vhodnost výrobku pro konkrétní účel použití z našich informací nemůže být odvozena.

 Výkresy, fotografie, údaje, vztahy, hmotnosti atd. mohou být změněny bez předchozího upozornění a nepředstavují smluvní dohodnutou kvalitu výrobku. Stav: Květen 2017